双线干油集中润滑系统的安装、调试要领书

- 润滑系统简介

双线干油集中润滑系统主要由三大部分组成：泵站、分配器及终端阀、管路。泵站定时输出高压油脂，经双线管道送至各个分配器，双线分配器将油脂定量排向给脂管，最终到达轴承等润滑点。

- 施工流程图

安装准备工作

↓               ↓

泵站设备安装            分配器、终端阀安装

↓               ↓

管道预安装

↓

管道清洗

↓

管道正式安装

↓

系统充脂

↓

试运转调整

- 安装准备工作

良好的准备工作是顺利施工的关键。

3．1根据系统图、清单、说明书等了解润滑系统的构成、设备功能及数量、安装尺寸、联接尺寸等，并与现场实际情况核对，若有差错或缺件要及时补救。

3．2确定泵站、分配器、配管位置，尽量避开温度太高或太低之处，避免与其它设备管线互相干涉，还要使泵站到管路末端尽可能短。

3．3安排好施工工序，避免与主机或其它设备的安装相互干扰，造成窝工、返工。

3．4合理调整人员、施工用设备及能源。安装工必须懂得润滑设备及各类管接头、管路的安装，至少有一次以上的全过程安装经验。

- 管接头的型式及安装

4．1管接头的型式

双线干油润滑系统用管接头有插入焊接式、焊接式、锥密封焊接式、卡套式四大类，有二种主要用途：

（１）用于管子对管子的连接，如直通（活接头）、直角、三通等，此外另有高压胶管接头用于活动部份的连接，Ａ型配焊接式；

（２）用于管子对设备的连接，如：端直通、端直角等，其端部螺纹要拧入设备的螺孔上。

4．2端直通（直角管接头）同设备的联接安装

（１）该类接头端部螺纹主要有公制M（如M18×1.5）、管螺纹G（如G3/8）、锥管螺纹R（如R3/8）三种；

（２）在公制Ｍ、管螺纹Ｇ情况下，螺根处必须套入组合垫圈（或铜垫圈）后再旋入设备，直至垫圈被压紧；

（３）在锥管螺纹Ｒ情况下，头部螺纹应缠绕密封节，从根部往前缠约1圈半，顶端制１～２牙，方向与螺纹坚固回转方向相反。对小于Ｒ3/8的，用1/2胶带宽度缠绕，然后旋入设备。

4．3插入焊接式管接头安装

（１）按需要长度用锯床或切割机等机具切断管子，但绝对不允许用火焰切割或砂轮切割；

（２）除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢；

（３）除去管接头的防锈剂及污垢；

（４）将管子插入管接头孔内到底；

（５）校正位置后点焊，检查与相关件的尺寸位置符合要求后，用氩弧焊将管子与管接头焊牢。

4．4焊接式及锥密封焊接式管接头安装

（１）按4.3条(1)(2)(3)方法切管、除屑、清洗，并暂时取下管接头内Ｏ型密封圈；

（２）将管子口对准接管贴平，校正位置后点焊，检查与相关件的尺寸、位置符合要求后，用氩弧焊将对接口焊牢；

（３）管道清洗后正式安装时，放入Ｏ型密封圈；

（４）安装后，慢慢拧紧螺母，直至管子不能动时，再拧紧螺母2/3～4/3圈。

4．5卡套式管接头安装

- 按4.3条(1)(2)(3)方法切管、除屑、清洗，同时还要保证管子圆度；

（２）将螺母、卡套先后套入管子，卡套前端刃口（小径端）距管子口至少3mm，然后将管子插入接头体内锥孔，顶到为止；

（３）慢慢拧紧螺母，同时转动管子直至不动时，再拧紧螺母2/3～4/3圈；

（４）拆开检查卡套是否切入管子，位置是否正确。卡套不允许有轴向移动，可稍有转动；

（５）检查合格后重新旋紧螺母。

4．6高压胶管接头的安装注意事项

（１）胶管在活动或静止中，均不能过度弯曲，也不能在要部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；

- 胶管在活动的极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；

- 尽量避免胶管的扭转；

- 胶管尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板；

- 应避免胶管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等。

5、泵站设备安装

5．1电动泵站简介

电动泵站主要由电动润滑泵、换向阀、电动加油泵，电控箱等组成。

（１）电动润滑泵向系统输出高压润滑脂，是核心设备。通常上部是贮油桶，下部是柱塞泵及电机，常用型号有DRB-L□□□Z-Z、DRB-L□□□Z-H、ZPU□□G、DRB-M□□□Z；

（２）换向阀用来改变油流方向，使双线主管路Ⅰ线加压时Ⅱ线卸压，Ⅱ线加压时Ⅰ线卸压，交替更换。主要有电磁换向阀、液压换向阀、电动换向阀三类；

（３）电动加油泵用于向润滑泵贮油筒补充润滑脂，通常头部是电机，下面是杆状泵组插在大贮油桶内。常用型号有DJB-F200B、DJB-V70等。有时小系统也用手动加油泵（如SJB-25等）替代；

（４）电控箱控制整个系统按设定方式工作，通常有自动、手动两种工作方式，及多种监控、报警功能。

5．2手动泵站简介

泵站主要由双线手动润滑泵及手动加油泵组成。

（１）双线手动润滑泵向系统输出润滑脂，已带手动换向阀，通常上部是贮油筒，下部是柱塞泵，右侧是摇手柄。常用型号有SRB-□□/□□-SG、SRB-L□□Z-□、SGZ-8等；

（２）手动加油泵用于向润滑泵贮油筒补充润滑脂，通常上部为摇手柄、下面是杆状泵组件插入贮油筒内。常用型号用SJB-15、SJB-25。

5．3泵站设备安装

（１）电动润滑泵及换向阀底部均有安装孔，通常先安装在底座上，现场安装时只需将底座的安装孔同基础螺栓连接即可，也有底座焊在基础上的；

（２）手动润滑泵下部立面上安装孔，通常装在支架上，支架同结构件用螺栓连接或焊接；

（３）电动加油泵、手动加油泵直接安放在基础平面上即可，不需紧固件固定位置要靠近润滑泵；

（４）电控箱均有安装孔，有的预先装在泵站底座上，有的利用角钢等构件装在靠近润滑泵的结构件上；

6、双线分配器安装

6．1分配器的用途

双线分配器当主管路Ⅰ线、Ⅱ线交替加压时，内部柱塞交替动作，每换一次向就排出一次定量的润滑剂。通常上部带有指示器，可以调节每次动作的给油量、并观察排油柱塞动作是否正常。

6．2分配器油口位置、数量及尺寸

（１）指示器朝上时，４个进油口在左、右侧面上（左、右相通），螺孔为锥管螺纹Rc3/8（10、20MPa系列）或管螺纹钢G3/8（40MPa系列），个别小规格为R3/4或G1/4，不串联安装时，堵掉一侧的二个进油口；

（２）有些分配器仅有下方给油口，油口1～4个；有些上、下均有给油口，油口2～8个，螺孔为锥管螺纹Rc1/4（10、20MPa系列）或管螺纹G1/4（40MPa系列）。

6．3分配器的安装

- 将全部分配器用螺纹预先固定在支架上，指示器尽可能朝上；

（２）要选择便于观察、调整、修理及不易碰撞之处，还要尽量靠近润滑点，最好不超过5～6米，同时要避开高温及水湿、蒸汽、酸碱等环境；

- 置确定后将垫板焊在机体或支架上，指示器尽可能朝上；

- 当润滑点分布较近时，可串联安装，但不宜超过4个；

（５）当不需要某对上、下油口中的一个时，应事先沟通内部通道（取掉隔离螺钉）后，堵掉不用的那个给油口；

7、终端阀安装

7．1终端阀简介

（１）双线系统终端阀有压力操纵阀、压差开关、压力开关三种，都是用监控双线管路末端是否达到规定的压力或压力差，当达到规定值后就发讯控制系统换向；

（２）通常有2个进油口，2个出油口，但压力开关仅一个进油口。螺孔为锥管螺纹Rc3/8（压力为10、20MPa系列）或管螺纹G3/8（压力为40MPa系列）。

7．2终端阀安装位置选择

（１）终端阀要安装在管路最末端的那个分配器之前，即到泵站的管路最长，且终端阀之后再装一只分配器；

（２）还要便于观察、调整、修理及不易碰撞，同时要避开高温及水湿、蒸汽、酸碱等环境；

7．3终端阀安装

- 将终端阀用螺钉预先固定在垫板上；

- 位置确定后将垫板焊在机体或支架上，摆位要便于观察、检修；

（３）本身不带压力表的终端阀，要在进油管路处就近装，用三通接出安装二只压力表。

8、管路预安装

8．1管路简介

（１）双线主管及支管：从泵站出来一直到所有分配器的进油口，承受压力相对较高。通常采用冷拔无缝钢管。不能用锈蚀严重的管子；

（２）给油管：从分配器出来到所有润滑点进油口（轴承座油孔），承受压力相对较轻。通常采用冷拔紫铜管，走向弯曲时便于配管，也有采用冷拔无缝钢管或不锈钢管的；

（３）遇到活动部位连接时采用胶管接头。

8．2管道布置要求

（１）管路要尽量避开高温辐射及冷却水喷淋等温度太高或太低之处，特别胶管接头；

（２）布置应不影响主机等设备运转安全可靠，方便工作操作、观察、维修；

（３）布管要横平竖直、整齐美观。尽量少拐弯或小角度弯管，采用大圆弧，从而减少油流阻力；

（４）安装发生抵触时，应小管让大管、低压管让高压管；

- 管道在相互交叉时不能接触，应隔开一定距离；

- 平行管道的接头要借开安装，以免影响安装和拆卸；

（７）管道为便于拆卸清洗，应适当安装活接头等连接件，但要少用，减少泄漏的可能性。

8．4管子切断

（１）用锯床或切管机等机具切断管子，但绝对不允许用溶断（如火焰切割）或砂轮切割；

（２）切口要平整，并与管子轴线垂直；

- 用锉刀、刮刀等除去切屑和毛刺；

- 用干净的压缩空气或其他方法清除管内附着的杂物及浮锈；

8．5管子弯曲

（１）用弯曲机冷弯，弯曲半径要在管径的４倍以上（大口径管子可用直角接头替代弯管）；

（２）弯曲处的椭圆度（长短径变化）少于管径的10%，且不能出现折皱；

（３）如弯曲处管端有接头，应在端部有一段直管与接头相连，以避影响安装；

8．6管子与接头焊接

（１）管子壁厚>４mm时，应切坡口，并在对口处留1～1.5mm间隙；<4mm时对口处贴平焊接；

- 对口时管子轴线不能偏离中心或倾斜；

- 采用钨极氩弧焊。

8．7管夹的安装

（１）管夹的垫板一般直接或通过角钢等支架焊在结构件，在混凝土楼板面或墙侧则支架用膨胀螺栓固定；

（２）管夹安装时要注意找平，即安装面在同一个高度上；

（３）管夹的间距：管径≤φ10时，约≤1米；管径φ10～25时约1.5米；管径φ25～50时约2米，但在直角拐弯处，两边应各用一个管夹。

8．8预安装

- 将管接头同设备、管子同管接头逐段连接，直至完成全部预安装；

- 管接头的安装方法详见第4章；

（３）同时将管夹垫板焊在结构件或支架上，不得将管子焊在管夹或支架上；

（４）预安装完毕并检查合格后，对管路打印配合记号，一件一个编号，列成表格备用。

8．9注意事项

（１）施工中注意保持泵、分配器等设备的油口，管接头、管端等开口处清洁；

（２）轴承座的油孔要事先检查，内部油路是否畅通，油口螺纹是否正确。

9、管道情况

9．1煤油清洗对象及方法

（１）铜管、不锈钢管；

（２）预安装前已经过酸洗处理，且现在内壁无锈蚀、氧化铁皮的钢管；

- 在预装时弄脏的管接头；

（４）将需要清洗的管子及接头拆下管子用布（要不掉纱）沾煤油把管内擦掉，两端及接头浸泡在煤油中清洗，然后管内净机油或充填满润滑脂，两端密闭好待装；

（５）要特别注意焊接处的内壁焊渣必须清洗干净。

9．2酸洗对象

- 预安装前未经酸洗的钢管；

- 虽已经过酸洗，但现在锈蚀严重的钢管。

9．3酸洗施工顺序及处理目的

- 脱脂　采用脱脂剂，除去配管上粘附的油脂；

- 水洗　用清水清除管材上的污物；

- 除锈　在酸洗液中除去管壁上的锈斑、轧制铁屑等；

- 水洗和高压水冲洗　用清水冲洗上述作业中产生的附着物，管内部用高压水冲洗；

- 中和　用碱液中和管材上残存的酸液；

（６）干燥　为了有效地进行干燥应将管材浸在热水里或进行蒸汽干燥，应使管材干透；

（７）防锈；

（８）检查　对酸洗后的管材进行检查，是否清洗干净；

（９）包装和保管　酸洗后立即用塑料或塑料带封住管的开口部，以免异物、水份等侵入。

9．4酸洗注意事项

- 酸洗前管子的焊接作业已全部完成；

- 酸洗前应清除焊接时的焊渣、溅出物和管子上的清漆等物；

（３）各螺纹部应用塑料带、橡胶带等耐酸材料加以保护，或在脱脂、水洗后螺纹处涂上干油后再在酸液中除锈，以防酸液侵蚀；

（４）酸洗时注意不要使管子的配合记号消失或模糊。

10、管道正式安装

- 将所有管路按打印的配合记号逐段连接；

- 按第4章方法紧固全部管接头，注意要放入原先拆下的Ｏ型圈；

- 所有配管的固定应牢固，不能松动；

- 所有给油管可留待充脂后再同分配器及润滑点连接。

11、系统充脂

12．1电气接线

按电气端子接线图接好除终端阀外的全部电缆，并用行程开关暂时替代终端阀的功能。

12．2向润滑泵贮油筒充脂

（１）加油泵、润滑泵首次使用前，最好先加适量润滑油，因润滑油流动性好，会充满所有部位，当泵长期存放后加润滑油，有利于排除内部空气；

（２）若有的润滑点不能使用润滑油，可将该部份润滑油全部从管道末端排出后现接入润滑点；

（３）用加油泵向润滑泵贮油筒充脂直到高油位为止，禁止从贮油筒顶部加入润滑脂，要确保所有润滑脂是清洗的。

12．3向双线主管及支管充脂

（１）驱动润滑泵，松开润滑泵出油口接头，直至泵油口排出纯净的润滑脂（外观连续、无气泡、不发白、干净无异物）；

（２）旋紧出油口接头，打开双线主管道末端，直至一根主管的末端排出纯净的润滑脂。使换向阀换向，直至另一根主管的末端也排出纯净的润滑脂，然后重新封堵主管道末端；

（３）松开全部双线支管同分配器进油口的连接，当某一支管排出纯净润滑脂后，接上该管同分配器的连接，直至该侧支管全部被连接，使换向阀换向，用同样的方法依次接上另一侧支管同分配器的连接；

（４）松开分配器出油口同给油管的连接，使换向阀反复换向直至分配器排出纯净的润滑脂。

12．4向给油管充脂

（１）方法一：给油管暂不接入系统，用电动润滑泵或手动加油泵配上定制接头直接向各条给油管充脂，当出脂纯净后正式安装到系统上。注意保护两端口，防止弄脏；

（２）方法二、给油管同分配器连接但与润滑点脱开，使换向阀反复换向直至管口排出纯净的润滑脂后，管道与润滑点连接。当给油管长度相差较大时，会出现长管末端还未见脂，而短管处轴承脂已太多的情况。

12、试运转调整

12．1试压

驱动润滑泵，将一路主管压力升至系统工作压力的1.25倍，保压10分钟。这时检查管路及元件应无外泄漏，所有分配器指针均已动作。用同样方法试另一路主管。

12．2电动自动系统试运转

（１）将终端电缆接入电控箱，使Ⅰ线主管压力时，终端阀开关对应电接点闭合，换向阀换至Ⅱ线。当Ⅱ线主管压力上升时，终端阀开关另侧电接点闭合，换向阀复原至Ⅰ线。若不能换向，可将终端阀开关电线互换；

（２）观察所有分配器指针，每换一次向应全部动作一次；

（３）在自动工作方式下运行，经过设定的间隔时间后，润滑泵自动启动供脂，满充脂后自动停止，再经设定的间隔时间后，泵再次自动启动供脂……如此周而复始，自动工作；

（４）当油位降至低位时，应能启动加油泵补脂，或发出报警信号；当油位上升至高位时，应能停止加油泵，或发出报警信号。

12．3手动系统试运转

（１）摇动手动润滑泵手柄，随主管压力缓慢上升，分配器指针相继动作，当压力很快上升时，操作泵下方的换向手柄换向。这时检查所有分配器指针，应全部动作一次；

（２）继续摇动润滑泵手柄，当压力再次很快上升时，将换向手柄复原。再次检查分配器指针应全部反向动作一次；

（３）摇动手动加油泵手柄，观察手动润滑泵贮油筒上油位指示杆应逐渐上升，表示正在顺利补脂；

（４）当手动润滑泵筒内润滑脂因使用而减少时，油位指示杆应相应下降。

12．4给脂量调整

（１）调整分配器指针行程螺丝位置可改变分配器每工作一次的供脂量；

（２）调整电动自动系统的间隔时间长短，可改变系统每天的工作次数。